温压一体传感器 31CP42-08

●  应用：氢燃料电堆控制系统，监测氢路、空路、水路压力和温度。

●  典型特征：

- 材质：不锈钢

- 建议对配接插件

（插件：1-967640-1、插针：965906-1、防水塞：967067-1）

3.特性：不抗高电压、不抗冷冻

●  技术规格：

- 供电电压：5±0.25VDC

- 供电电流：10mA MAX

- 输出电压：(10%~90%)Vcc

- 工作压力：50~700kpaA(绝压)

- 安全压力：1800KPaA

- 破坏压力：2700KPaA

- 工作温度：-40℃~140℃

- 总误差带：±2%Vcc

- 压力响应时间：10ms MAX

- 温度响应时间：14s MAX

- 应用介质：冷却液、空气、氢气

- ●  输出特性图

- ●  电气连接图

- ●  外形尺寸图

- ●  安装孔尺寸

- ●  温度阻值对比表